工业变频器常见故障及处理

1，欠电压

当外部电源降低或变频器内部故障使直流母线电压降至保护值以下时，欠电压保护动作。

欠电压动作值在一定范围内可以设定，动作方式也可通过参数设定。在许多情况下需要根据现场状态设定该保护模式。比如：在具有电炉炼钢的钢铁企业，电炉炼钢时电流波动极大。如果电源容量不是非常大，可能会引起交流电源电压的大幅度波动，这对变频器的稳定运行是一个很大的问题。在这种条件下，需要通过参数改变保护模式，防止变频器经常处于保护状态。变频器的工作电源取自直流母线，当直流母线电压降到一定值时，变频器立即停止工作。

2，过电压

变频器的过电压保护也分为加速中过电压，运行中过电压和减速中过电压。

通常过电压产生的原因是：电动机的再生制动电流回馈到变频器的直流母线，但变频器的直流母线电压升高到设定的过电压检出值而动作。因此过电压故障多发生于发动机减速过程中，或在正常运行过程中电动机转速急剧变化时。

解决的方法是：根据负载惯性适当延长变频器的减速时间。当对动态过程要求高时，必须要通过增设制动电阻来消耗电动机产生的再生能量。

需要注意的是：如果因为输入的交流电源本身电压过高，变频器是没有保护能力的。在试运行时必须确认所用交流电源在变频器的允许输入范围内。

3，电源缺相

当输入的三相交流电源中的任意一相缺相时，该保护动作。

因为电源缺相可能会造成主滤波电容的损坏。在变频器前面的短路保护采用快速熔断器时，可能容易因过载或熔断器本身质量问题造成一相熔断，进而产生电源缺相故障。从保护回路元件的目的出发，快速熔断器是一个好的选择，但该状况的产生是我们不希望看到的。因而许多品牌的变频器均建议对变频器的保护采用无熔丝保护器，通常情况我们也多用自动空气开关作为回路的短路保护。